1. PROBLEMA — OPAMP Inversor (Ejercicio 1)

Amplificador operacional inversor ideal.

Datos:

Vi = 12 V

R1 = 2 kΩ

Rf = 8 kΩ

RL = 10 kΩ

Calcular:

- Voltaje de salida Vo

- Corriente de entrada I1

- Corriente de realimentación If

- Ganancia de voltaje A

- Corriente en la carga IL

- Potencia en la carga PL

2. PROBLEMA — OPAMP No Inversor (Ejercicio 2)

Amplificador operacional no inversor ideal.

Datos:

Vi = 3 V

R1 = 150 kΩ

Rf = 470 kΩ

RL = 2 kΩ

Calcular:

- Voltaje de salida Vo

- Ganancia de voltaje A

- Corriente en la carga IL

- Potencia en la carga PL

3. PROBLEMA — OPAMP con análisis nodal (Ejercicio 3)

Amplificador operacional ideal con análisis nodal.

Datos:

Vi = 50 V

R1 = 1 kΩ

R2 = 2 kΩ

R3 = 1.5 kΩ

R4 = 3 kΩ

R5 = 6 kΩ

RL = 8 kΩ

Calcular:

- Nodo VA

- Voltaje de salida Vo

- Corrientes I1, I2 e I3

- Ganancia de voltaje A

- Corriente en la carga IL

4. PROBLEMA — JFET Canal N (Ejercicio 1)

Circuito JFET canal N.

Datos:

VDD = 24 V

RD = 4.7 kΩ

RS = 1.2 kΩ

Divisor de compuerta:

3.9 MΩ y 470 kΩ

Relación:

ID = IDSS (1 - VGS/VP)^2

Calcular:

- Voltaje VG

- Voltaje VS

- Voltaje VGS

- Corriente ID

- Voltaje VD

5. PROBLEMA — JFET Polarización DC (Ejercicio 2)

Circuito JFET de polarización DC.

Datos:

VDD = 30 V

RD = 5 kΩ

RS = 1.5 kΩ

Divisor resistivo:

4.1 MΩ y 390 kΩ

Relación:

ID = IDSS (1 - VGS/VP)^2

Calcular:

- Voltaje VG

- Voltaje VS

- Voltaje VGS

- Corriente ID

- Voltaje VD

6. PROBLEMA — JFET con ecuación cuadrática (Ejercicio 3)

Circuito JFET canal N con ecuación cuadrática.

Datos:

VDD = 28 V

RD = 6 kΩ

RS = 2 kΩ

Divisor de compuerta:

3.7 MΩ y 365 kΩ

Relación:

ID = IDSS (1 - VGS/VP)^2

Calcular:

- Voltaje VG

- Voltaje VS

- Voltaje VGS

- Corriente ID

- Voltaje VD

- Desarrollo de la ecuación cuadrática:

aID^2 + bID + c = 0