UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

INFORME DE LABORATORIO

PROFESOR:

VILCAPUMA MALPICA HERNAN MARIO

INTEGRANTES:

TORRES NOVOA EMMANUEL

RIOS BELLIDO DANIEL ALEXZANDER

VILLANUEVA PORTELLA JHON GESELL

Callao, año

PERÚ

Instrumentos de laboratorio:

Protoboard:

Es una placa de plástico con muchos agujeros conectados internamente mediante tiras metálicas. En esos agujeros se insertan componentes electrónicos (resistencias, cables, LEDs, etc) para crear circuitos de forma rápida y reutilizable.

a. Funciones principales:

- Prototipado de circuitos: Permite probar diseños electrónicos antes de hacerlos definitivos (por ejemplo, antes de soldarlos en una placa).

- Conexión sin soldadura: Puedes conectar y desconectar componentes fácilmente, lo que evita errores permanentes.

- Pruebas y aprendizaje: Es ideal para estudiantes porque permite experimentar sin riesgo de dañar componentes.

- Organización del circuito: El protoboard tiene filas y columnas conectadas internamente que ayudan a ordenar las conexiones.

b. ¿Cómo funciona internamente?

- Filas centrales: conectadas en grupos (normalmente de 5 agujeros).

- Columnas laterales: usadas para alimentación (positivo y negativo).

Esto permite distribuir energía y conectar componentes de forma lógica.

c. Ejemplo de uso:

- Puedes usar un protoboard para:

- Encender un LED con una resistencia

- Crear circuitos con sensores

- Probar proyectos con Arduino

Multímetro:

Es un dispositivo que combina varias herramientas en una sola, permitiendo medir valores como voltaje, corriente y resistencia. Puede ser analógico (con aguja) o digital (con pantalla).

a. Funciones principales

- Medir voltaje (V):

Permite saber la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos.

Puede medir corriente continua (DC) y corriente alterna (AC).

- Medir corriente (A):

Sirve para medir la cantidad de electricidad que fluye en un circuito.

Se conecta en serie con el circuito.

- Medir resistencia (Ω):

Permite conocer la oposición al paso de la corriente de un componente.

- Prueba de continuidad:

Indica si un circuito está cerrado (conectado correctamente).

Generalmente emite un sonido si hay conexión.

- Prueba de diodos:

Sirve para verificar si un diodo funciona correctamente.

- Medición adicional (en algunos modelos):

Capacitancia (capacitores)

Frecuencia

Temperatura

b. Ejemplo de uso

Con un multímetro puedes:

Ver si una pila tiene carga

Revisar si un cable está cortado

Medir el voltaje de un circuito con Arduino

Resistencia:

Es un componente que se opone al flujo de corriente, limitando la cantidad que pasa. Su valor se mide en ohmios (Ω).

a. Funciones principales

- Limitar la corriente

Evita que pase demasiada corriente y se dañen componentes (por ejemplo, un LED).

- Dividir voltaje

Se usan para repartir el voltaje en diferentes partes del circuito.

- Proteger componentes

Actúan como “seguridad”, evitando sobrecargas.

- Ajustar señales

En circuitos electrónicos ayudan a controlar niveles de señal.

b. Código de colores

Las resistencias tienen bandas de colores que indican su valor.

Por ejemplo:

Marrón – Negro – Rojo = 1kΩ

c. Ejemplo de uso

Encender un LED sin quemarlo

Controlar la velocidad de un motor pequeño

Ajustar el volumen en circuitos de audio

Problemas propuestos:

Circuito 1:

Transformación Estrella-Triángulo (Y → Δ)

Izquierda (Centro E):
Σ(prod) = (23*6) + (6*8) + (23*8) = 370.00
R_FG(nuevo) = 370.00 / 8 = 46.25 kΩ
R_GD(nuevo) = 370.00 / 23 = 16.09 kΩ
R_FD(nuevo) = 370.00 / 6 = 61.67 kΩ

Derecha (Centro S):
Σ(prod) = (13.5*15.5) + (15.5*23) + (13.5*23) = 876.25
R_PQ(nuevo) = 876.25 / 23 = 38.1 kΩ
R_QT(nuevo) = 876.25 / 13.5 = 64.91 kΩ
R_PT(nuevo) = 876.25 / 15.5 = 56.53 kΩ

Reducción de Paralelos

Izquierda:
R_FG(eq) = 13.5 || 46.25 = 10.45 kΩ
R_GD(eq) = 8.5 || 16.09 = 5.56 kΩ
R_FD(eq) = 18 || 61.67 = 13.93 kΩ

Derecha:
R_PQ(eq) = 9 || 38.1 = 7.28 kΩ
R_QT(eq) = 3.5 || 64.91 = 3.32 kΩ
R_PT(eq) = Directo = 56.53 kΩ

Resolución Final

A. Colapso de bloques laterales (Series y Paralelos finales):

Bloque Izq = R_GD(eq) || (R_FG(eq) + R_FD(eq)) = 5.56 || 24.38 = 4.53 kΩ

Bloque Der = R_PT(eq) || (R_PQ(eq) + R_QT(eq)) = 56.53 || 10.6 = 8.93 kΩ

B. Malla Central (Ramas paralelas):

Rama 1 (G-D) = R_GM(16) + BloqueIzq(4.53) + R_DC(21.5) = 42.03 kΩ

Rama 2 (P-T) = R_MP(19.5) + BloqueDer(8.93) + R_CT(20.5) = 48.93 kΩ

R_Central = Rama 1 || Rama 2 = 22.61 kΩ

R_AB = R_CA(12) + R_Central(22.61) + R_MB(21.5) = 56.11 kΩ

Circuito 2:

Transformación Estrella-Triángulo (Y → Δ)

Izquierda (Centro E):
Σ(prod) = (16*14.5) + (14.5*13) + (16*13) = 628.50
R_FG(nuevo) = 628.50 / 13 = 48.35 kΩ
R_GD(nuevo) = 628.50 / 16 = 39.28 kΩ
R_FD(nuevo) = 628.50 / 14.5 = 43.34 kΩ

Derecha (Centro S):
Σ(prod) = (21.5*5.5) + (5.5*15.5) + (21.5*15.5) = 536.75
R_PQ(nuevo) = 536.75 / 15.5 = 34.63 kΩ
R_QT(nuevo) = 536.75 / 21.5 = 24.97 kΩ
R_PT(nuevo) = 536.75 / 5.5 = 97.59 kΩ

Reducción de Paralelos

Izquierda:
R_FG(eq) = 6 || 48.35 = 5.34 kΩ
R_GD(eq) = 18 || 39.28 = 12.34 kΩ
R_FD(eq) = 22 || 43.34 = 14.59 kΩ

Derecha:
R_PQ(eq) = 25 || 34.63 = 14.52 kΩ
R_QT(eq) = 22.5 || 24.97 = 11.84 kΩ
R_PT(eq) = Directo = 97.59 kΩ

Resolución Final

A. Colapso de bloques laterales (Series y Paralelos finales):

Bloque Izq = R_GD(eq) || (R_FG(eq) + R_FD(eq)) = 12.34 || 19.93 = 7.62 kΩ

Bloque Der = R_PT(eq) || (R_PQ(eq) + R_QT(eq)) = 97.59 || 26.36 = 20.75 kΩ

B. Malla Central (Ramas paralelas):

Rama 1 (G-D) = R_GM(11) + BloqueIzq(7.62) + R_DC(24) = 42.62 kΩ

Rama 2 (P-T) = R_MP(9) + BloqueDer(20.75) + R_CT(12) = 41.75 kΩ

R_Central = Rama 1 || Rama 2 = 21.09 kΩ

R_AB = R_CA(20) + R_Central(21.09) + R_MB(19) = 60.09 kΩ